| 昂达机构 昂达主板 DOS 下刷 BIOS 教程 |  |  | FILE No. |  | ONDA20210303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PAGE |  | 1 OF 1 |
|  |  |  | REVISION |  | 1.00 |
| SUBJECT | DOS 下刷 BIOS |  | ISSUE DATE |  | 2021-03-03 |
| 前提条件：U 盘一个，昂达主板一块 制作纯 DOS U 盘启动（下载地址：http://dl.onda.cn/download/DOS/DOS.rar），或 PE 下的 DOS 工具下刷新 以昂达主板 B365SD4 为例：（注意：在 BIOS 写入过程中，切勿重启与断电，否则会引起 BIOS 损坏，造成不开机） - 把 BIOS 文件解压后拷进 U 盘（U 盘必须为 FAT32 格式） - U 盘接入主板，开机时按 F11 进入快速启动项，选择好对应 U 盘，自动进入 DOS 系统,如下图示： - 通过 DOS 命令 CD+空格+BIOS 目录，后按回车,然后按批处理命令 F 回车便自动刷 BIOS 直到完成，如下图： - 刷新完成后，让主板重启后按 DEL 键进 BIOS，按 F9 回车载入优化值，然后按 F10 回车，保存退出！ |  |  |  |  |  |
| PREPARED BY |  | CHECKED BY |  | APPROVED BY |  |
| JACK2021-03-03 |  | Mike 2021-03-03 |  |  |  |